| Magazyn |  |
| --- | --- |
| Poziom posadzki magazynu / terenu | - Przy bramach kurierskich poziom "0" |
| Bramy kurierskie | - Producent: Promstahl, Hormann, Crawford,. - Bramy otwierane ręcznie, ocieplone, panele stalowe gr. 42 mm wypełnione pianką poliuretanową. 2 okienka typu ISO 645 x 235 mm, szyba z tworzywa szt. DURATEC gr. 33 mm (podwójna), skobel wewnętrzny - Kolor zewnętrzny RAL 7016, kolor wewnętrzny – jasno szary. - Szerokość: 2.00 m Wysokość: 2.50 m Ilość: 8 szt. - Ościeże obrobione, zabezpieczone. - Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczniki dojazdu (odbojniki) - mocowane do podłoża lub elewacji. - Optymalny rozstaw bram: 2 szt. w module 6m. |
| Tereny zewnętrzne |  |
| Daszki i podesty | - Zadaszenie bram kurierskich nawiązujące do istniejącego zadaszenia, wykonane w tej samej technologii i z tych samych materiałów, o tym samym kolorze. - Wysokość od podłoża jak w istniejącej części. |

Standardy wykończenia