Część III - Wytyczne wykonania robót

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa w systemie „zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2.”

adres obiektu budowlanego:

Dzierżoniów, obręb 5 Zachód, przy ul. Strefowej 17

imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

data opracowania:

czerwiec 2017 roku

I. OPIS ZAMÓWIENIA - CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowanie (wybudowanie) hali magazynowej wraz z niezbędnymi instalacjami a także zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Zakres inwestycji obejmuje działkę gruntu nr: 188/2 obręb Zachód 5 w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17, będącą własnością Zamawiającego.

Podstawowe założenia:

- powierzchnia użytkowa projektowanej hali min. 950 m2 (25m x 39m)

2. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowe założenie to typowa zabudowa magazynowa. Oprócz budynku hali, niezbędne będzie uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

- przełożenie wodociągu Ø 110 poza obrys projektowanego budynku;

- sieci i przyłącza:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego systemy kanalizacji deszczowej,

- wykonanie doziemnej instalacji gazu z istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego do projektowanego budynku,

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej nn od istniejącego budynku technicznego (rozdzielnia elektryczna) do projektowanego budynku

- poszerzenie obecnego dojazdu do hali, typ nawierzchni i podbudowy jak dla kategorii ruchu KR3, dostosować do warunków gruntowych, nawierzchnia z kostki betonowej;

- wykonanie dodatkowego placu manewrowego o wymiarach 10mx10m dla samochodów dostawczych, typ nawierzchni i podbudowy jak dla kategorii ruchu KR3, dostosować do warunków gruntowych, nawierzchnia z kostki betonowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych – obsianie trawą;

3. Projektowana Hala magazynowa.

Hala to jednokondygnacyjny obiekt. Konstrukcja hali stalowa, żelbetowa lub żelbetowo-stalowa.

Dach hali warstwowy. W dachu przewidziany jest montaż świetlików z funkcją przewietrzania.

Powierzchnia użytkowa hali wynosić będzie 950m2. Wysokość hali dostosować do istniejącej hali.

- Konstrukcja hali:

- Obudowa ścian – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej, w kolorystyce zbliżonej do istniejącej elewacji;

- Pokrycie dachu – płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej o odpowiedniej twardości, pokrycie z membrany dachowej o grubości min. 1,5mm, okres gwarancji na pokrycie dachu minimum 10 lat;

- Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych i elewacyjnych – w ilości jak dla produkcji;

- Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18 cm, 
o przewidywanej nośności nominalnej 50kN/m2, jednocześnie umożliwiająca wysokie składowanie w obiekcie, poziom posadzki jak w istniejącej hali;

- Wyposażenie hali:

- Brama zewnętrzna segmentowa z napędem elektrycznym (4,5m x 4,5m) – 1 szt.;

- Drzwi stalowe 90x200 – 1 szt.;

- Instalacje wewnętrzne:

- system wentylacji grawitacyjnej,

- oświetlenie LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje,

- elektryczna – wykonanie zestawów remontowych gniazd 400/230V (np.: 1x32A/5P, 1x16A/5P, 3x230V/16A) – 4szt.,

- grzewcza – nagrzewnice gazowe,

- przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne;

- Odwodnienie dachu podciśnieniowe lub grawitacyjne, systemowe;

- Obciążenie ogniowe hali Qd≤500MJ/m2

4. Istniejąca Hala magazynowa – wynajmowana przez firmę Broen.

- Obciążenie ogniowe hali Qd≤500MJ/m2;

- Wybudowanie nowej części hali przesłoni istniejące okna elewacyjne, dlatego należy przewidzieć dodatkowe doświetlenie hali;

- Likwidacja drzwi i wykonanie przejazdu o wymiarach 4mx4m w ścianie elewacyjnej;

5. Załączniki.

- Koncepcja rozbudowy hali i zagospodarowania terenów zewnętrznych;

- Mapa inwentaryzacji powykonawczej;