Wytyczne projektowe przebudowy

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku WSSE w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 o pow. 320,29 m2”

adres obiektu budowlanego:

Wałbrzych ul. Uczniowska 16

imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

data opracowania:

wrzesień 2019 r.

OPIS ZAMÓWIENIA - CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy oraz adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu	Zakres przebudowy i adaptacji obejmuje pomieszczenia na II piętrze budynku o łącznej powierzchni 320,29 m2.

2. Charakterystyka istniejącego obiektu.

  - Konstrukcja obiektu.

- Konstrukcja obiektu: żelbetowa

- Słupy konstrukcyjne żelbetowe o wym. 500x500mm

- Stropy monolityczne żelbetowe

- Wysokość kondygnacji w stanie surowym: 3500mm

- Fasada aluminiowa obiektu w systemie Aluprof

  - W pomieszczeniach wykonane zostały następujące elementy wykończeniowe.

- Posadzki jastrychowe

- Tynki wewnętrzne ścian oraz sufitów

- Ruszt sufitów podwieszonych (brak płyt sufitów)

- Ściany działowe w systemie suchej zabudowy, podwójnie opłytowane, brak szpachlowania oraz powłok malarskich

- Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

  - W pomieszczeniach wykonane zostały następujące instalacje.

- Instalacja elektryczna zasilająca

- Instalacja elektryczna oświetlenia

- Instalacja wentylacji

- Instalacja klimatyzacji

- Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- Instalacja kontroli dostępu

- Wytyczne dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń.

- Rozbiórka istniejących ścian działowych. Ilość ścian działowych do rozbiórki: około 45 m2.

- Wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy. Podwójne opłytowanie.

- Wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych, płytek dywanowych i wykładziny PVC. Płytki ceramiczne w kuchni i aneksie kawowym. Wykładzina PVC antystatyczna w serwerowni. Rodzaj okładziny zgodnie z Załącznikiem B.

- Przebudowa sufitów podwieszonych rastrowych z uwzględnieniem podziału pomieszczeń. Uzupełnienie płyt sufitowych. Sufity zgodnie z załącznikiem C.

- Stolarka drzwiowa z korytarza 1.4 do pom. biurowych aluminiowa przeszklona (drzwi do przeniesienia – 1 szt., drzwi nowe – 1 szt.). Kolorystyka odpowiadająca kolorystyce elementów istniejących

- Stolarka do pom. drewniana płycinowa – 7 szt.

- Przebudowa fasady aluminiowej zewnętrznej. Wykonanie skrzydła uchylnego o wym. 1400 x 2780 mm.

- Wykończenie ścian: Powłoka malarska. Wykonanie opaski z płytek ceramicznych w kuchni i aneksie kuchennym nad blatem.

- Przebudowa grzejników płytowych ściennych – 3 szt.

- Przebudowa grzejnika kanałowego – 1 szt.

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do kuchni i aneksu kuchennego. Instalacja zgodnie z załącznikiem D.

- Przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej. Przeniesienie rozdzielnic elektrycznych R201.3 i R201.4 Instalacja zgodnie z załącznikiem E.

- Przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia. Instalacja zgodnie z załącznikiem E.

- Wykonanie instalacji teletechnicznej z serwerowni do gniazd teletechnicznych. Skrętka kat. 5e. Instalacja zgodnie z załącznikiem E.

- Wykonanie mebli w zabudowie w kuchni oraz aneksie kuchennym, wraz z montażem zlewozmywaków oraz armatury czerpalnej.

- Roboty wyłączone z zakresu projektowego i wykonawczego

- Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Przebudowa instalacji kontroli dostępu.

- Przebudowa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP).

- Załączniki.

- Rzut pomieszczeń

- Okładziny podłóg

- Sufity podwieszone

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne i teletechniczne